Załącznik nr 1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie skrzynek drewnianych przeznaczonych do przechowywania rdzeni wiertniczych wraz z dostawą do archiwum w Kielnikach-Przymiłowicach oraz do archiwum
w Michałowie.. Skrzynki muszą być wykonane z drewna sosnowego, niezasinionego, bez kory i oflisów.

Skrzynki mają być jednokomorowe oraz wielokomorowe, o liczbie komór – 2, 3 i 4.

Wymagane wymiary wewnętrzne skrzynek jednokomorowych: szerokość 11cm, wysokość11cm, długość 102 cm.

Wymagane wymiary wewnętrzne pojedynczej komory w przypadku skrzynek wielokomorowych:

- dwukomorowe (II): szerokość 9 cm, wysokość 9 cm, długość 102 cm

- trzykomorowe (III): szerokość 7 cm, wysokość 7 cm, długość 102 cm

- czterokomorowe (IV):szerokość 6 cm, wysokość 6 cm, długość 102 cm

Grubość ścianek dla wszystkich rodzajów skrzynek 2 cm

Nie dopuszcza się możliwości odstępstw od wyżej podanych wymiarów.

Liczba skrzynek wielokomorowych:

II (dwukomorowe) – 1 300 szt.

III (trzykomorowe) – 35 szt.

IV (czterokomorowe) – 3 150 szt.

Liczba skrzynek jednokomorowych:

I (jednokomorowe) – 20 000 szt. wskazana liczba skrzynek jednokomorowych jest ilością szacunkową służącą wyłącznie do obliczenia ceny oferty. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamówienia większej liczby skrzynek jednokomorowych po cenie jednostkowej określonej w ofercie do wyczerpania kwoty o której mowa w § 4 ust. 1 umowy.

Skrzynki muszą mieć kształt prostopadłościanu.

Skrzynki muszą posiadać cechy (m.in. twardość drewna, wytrzymałość łączeń), takie, aby przeniosły obciążenia przechowywanych w nich rdzeni o wadze średnio 15 kg w jednej skrzynce.

Skrzynki z rdzeniem docelowo mogą być przechowywane w dwóch warstwach.

Drewno z którego będą wykonane skrzynki musi być sezonowane. Nie dopuszcza się wykorzystywania drewna odpadowego oraz drewna pozyskanego z posuszu.

Ponadto drewno z których wykonane będą skrzynki musi być zabezpieczone (zaimpregnowane) przed szkodliwym działaniem grzybów i owadów

Dno skrzynki i jej ściany boczne muszą być wykonane z jednego elementu (jednej deski).

Do montażu skrzynek należy użyć gwoździ pierścieniowych 2,5 x 35.

Wykonany prototyp skrzynki jednokomorowej oraz czterokomorowej należy przedstawić zamawiającemu razem z ofertą do oceny.

Miejsce dostawy:

- skrzynek jednokomorowych w ilości 3000 szt. oraz wszystkich wielokomorowych - archiwum rdzeni wiertniczych w Kielnikach-Przymiłowicach, ul. Kielnicka, gmina Olsztyn, 
powiat częstochowski.

- skrzynek jednokomorowych - archiwum w Michałowie, Michałów 23, gmina Chocianów, powiat polkowicki, woj. dolnośląskie. Dostawa skrzynek będzie odbywać się w miesięcznych transzach 
w ilości określonej w odrębnym zamówieniu, lecz nie większej niż 5000 szt./miesiąc.