Załącznik nr 1c² do OPZ

PRZEDMIAR

ROBOTY ELEKTRYCZNE

Stacja monitoringu geodynamicznego - roboty budowlane Dziwie gm. Przedecz, działka nr 561 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Dziwie inst. elektryczna	PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Kablowa linia zasilająca |  |  |  |
| 1 d 1 | KNR 2-01 0221 -02 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 37 | m3 m3 | 37,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 37,000 |
| 2 d 1 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 23 | m3 m3 | 23,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 23,000 |
| 3 d 1 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 15 | m m | 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 4 d 1 | KNR 5-01 0106-02 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 2 rur.w warstwie, 2 otw.w ciągu kan. 15 | m m | 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 5 d 1 | KNR 5-08 0207-03 analogia | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-50 mm2) YDYżo 5*10, wciągane do rur 15 | m m | 15,000 |  |

RAZEM	15,000

| 6 d 1 | KNR 5-08 0207-01 analogia | Przewody kabelkowe w powłoce polwinitowej (łączny przekrój żył Cu-6mm2), XzTKMXpw 5*2*08mm, wciągane do rur 15 | m m | 15,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 7 d 1 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cemento-wo-wapiennej 17 | m m | 17,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 17,000 |
| 8 d 1 | KNR 5-08 0210-03 analogia | Przewody kabelkowe o łącznym przekroju żył do Cu-50 mm2(YDYżo5*10mm) układane w gotowych bruzdach bez zaprawiania bruzd na podłożu nie-betonowym 17 | m m | 17,000 |  |

RAZEM	17,000

| 9 d 1 | KNR 5-08 0404-01 | Montaż skrzynek i rozdzielnic skrzynkowych o masie do 10kg wraz z konstrukcją -mocowanie przez zabetonowanie w gotowych otworach Rozdzielnica p/t na 2* 18modułów 1 | szt szt | 1,000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 10 d 1 | KNR 5-08 0311 -04 | Montaż na gotowym podłożu wyłączników różnicowo-prądowych z członem nad-prądowym P312B6 , 2-biegunowych z podłączeniem 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 11 d 1 | KNR 5-08 0311 -04 | Montaż na gotowym podłożu Wyłącznik różnicowo- prądowy , 2-bieguno-wych z podłączeniem 6 | szt szt | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 12 d 1 | KNR 5-08 0311-01 | Montaż na gotowym podłożu Wyłącznik nadprądowy , 1-biegunowych z podłączeniem 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 13 d 1 | KNR 5-08 0311 -04 | Montaż na gotowym podłożu wyłączników nadprądowych -biegunowych z podłączeniem 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 14 d 1 | KNR 5-08 0311 -04 | Montaż na gotowym podłożu ograniczników przepięć z podłączeniem 1 | kpl kpl | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 15 d 1 | KNR 5-08 0311-01 | Montaż na gotowym podłożu lampki kontrolne napięc 3fazowa z podłączeniem 1 | kpl kpl | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 2 |  | Kanalizacja kablowa |  |  |  |
| 16 d 2 | KNR 2-01 0221 -02 | Wykopy jamiste wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III 30 | m3 m3 | 30,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,000 |
| 17 d 2 | KNR 5-10 0301-01 | Nasypanie warstwy piasku grubości 0.1 m na dno rowu kablowego o szer.do 0.4 m 75 | m m | 75,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,000 |

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22967

- 11 -

Dziwie inst elektryczna

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 d 2 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III 26 | m3 m3 | 26,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 26,000 |
| 19 d 2 | KNR 5-01 0106-01 | Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gr.kat.III, 1 warstw.w ciągu kan., 1 rur.w warstwie, 1 otw. w ciągu kan. 75 | m m | 75,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 75,000 |
| 20 d 2 | KNR 5-01 0401-02 | Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK w gruncie kat.III 4 | stud. stud. | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 21 d 2 | KNR 5-01 0119-05 | Wprowadzenie kanalizacji kablowej z rur PCW do budynków, 1 otw.przy podłożu z betonu 4 |  | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 22 d 2 | KNR 5-01 0602-01 | Mechaniczne wciąganie kabla (YdYżo 5*4mm) o śr. do 30 mm w powłoce termop-last. do kanaliz.kablow.w otwór wolny 55 | m m | 55,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55,000 |
| 23 d 2 | KNR 5-01 0602-01 | Mechaniczne wciąganie kabla (XzTKMXpw 5*2*0,8) o śr. do 30 mm w powłoce termoplast. do kanaliz.kablow.w otwór wolny 55 | m m | 55,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 55,000 |
| 24 d 2 | KNR 5-08 0209-04 | Przewód XzTKMXpw 5*2*0,8 mm (podłoże betonowe) układany w tynku 30 | m m | 30,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,000 |
| 25 d 2 | KNR 5-08 0207-01 | Przewody kabelkowe YDYżo 3*1,5 mm w powłoce polwinitowej wciągane do rur 60 | m m | 60,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 60,000 |
| 3 |  | Oświetlenie zewnętrzne |  |  |  |
| 26 d 3 | KNR 2-01 0707-02 | Wykopy ręczne o głębok .do 1.5 m w gruncie kat. III wraz z zasypaniem dla słupów elektroenergetycznych linii napowietrznych niskiego napięcia 1,3 | m3 m3 | 1,300 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,300 |
| 27 d 3 | KNR 5-10 0708-01 | Ręczne stawianie słupów oświetleniowych w gruncie kat.I-III 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 28 d 3 | KNR 5-10 1001 -03 | Montaż tabliczek zaciskowych na konstrukcji z zabezpieczeniem | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 29 d 3 | KNR 5-10 1011-01 | Montaż oświetlenia zewnętrznego na słupach linii niskiego napięcia - wysięgnik jednoramienny z naświetlaczem LED 20 W z czujnikiem ruchu 1 | kpl kpl | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 30 d 3 | KNR 5-10 1004-01 | Wciąganie przewodów YDYżo 3*1,5 mm w słup 15 | m m | 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 4 |  | Oświetlenie i gniazda w budynku socjalnym |  |  |  |
| 31 d 4 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe YDYżo 3*2,5 mm2 układane w tynku betonowym 100 | m m | 100,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 100,000 |
| 32 d 4 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe YDYżo 3*1,5 układane w tynku betonowym 250 | m m | 250,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 250,000 |
| 33 d 4 | KNNR 5 0502-04 | Oprawy oświetleniowe rastrowe przykręcane - świetlówkowa do 4x18 W n/t 4 | kpl kpl | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 34 d 4 | KNNR 5 0502-03 | Oprawy (naświetlacz) z czujnikiem ruchu LED - świetlówkowa do 2x20 W 2 | kpl kpl | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 35 d 4 | KNNR 5 0504-02 | Oprawy - plafoniera z oprawą i żarówką LED 10W hermetyczna 4 | kpl kpl | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |

- 12 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22967

Dziwie inst elektryczna

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 36 d 4 | KNNR 5 0504-02 | Oprawy - plafoniera z oprawą 2*LED 10W przykręcane 1 | kpl kpl | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 37 d 4 | KNNR 5 0302-01 | Puszki instalacyjne podtynkowe pojedyncze o śr.do 60 mm 3 | szt szt | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 38 d 4 | KNNR 5 0306-02 | Wyłącznik schodowy hermetyczny p/t 2 | szt | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 39 d 4 | KNNR 5 0306-02 | Wyłącznik 1-biegunowy hermetyczny p/t 5 | szt | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 40 d 4 | KNNR 5 0306-04 | Wyłącznik 2-biegunowy p/t 1 | szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 41 d 4 | KNNR 5 0308-05 | Gniazdo 230V, 156A hermetyczne p/t 3 | szt | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 42 d 4 | KNNR 5 0308-05 | Gniazdo 230V, 16A p/t 4 | szt | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 43 d 4 | KNNR 5 0308-03 | Gniazdo telefoniczne p/t 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 44 d 4 | KNNR 5 0308-03 | Gniazda komputerowe DATA p/t 10 | szt | 10,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |
| 45 d 4 | KNNR 5 0302-04 | Puszki instalacyjne podtynkowe o śr.do 80 mm o 2 wylotach 10 | szt | 10,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |
| 46 d 4 | KNNR 5 0302-02 | Puszki instalacyjne podtynkowe podwójne o śr.do 60 mm 30 | szt | 30,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 30,000 |
| 47 d 4 | KNNR 5 1101 -07 | Montaż grzejników elektrycznych 2*500W 3 | szt | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 5 |  | Instalacja odgromowa budynku socjalnego |  |  |  |
| 48 d 5 | KNNR 5 0601-01 | Przewody instalacji odgromowej nienaprężane poziome mocowane na wspornikach obsadzanych 15 | m | 15,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 15,000 |
| 49 d 5 | KNNR 5 0606-04 | Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 3 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III 2 | szt | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 50 d 5 | KNNR 5 0612-05 | Złącza kontrolne w instalacji odgromowej lub przewodach wyrównawczych - połączenie pręt-pręt 2 | szt | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |
| 6 |  | Instalacja elektryczna bunkra pomiarowego |  |  |  |
| 51 d 6 | KNNR 5 0204-04 | Przewody kabelkowe płaskie YDYżo 5*4mm2 układane w tynku betonowym 5 | m | 5,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 5,000 |
| 52 d 6 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe YDYżo 3*1,5mm2 układane w tynku betonowym 40 | m | 40,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 40,000 |
| 53 d 6 | KNNR 5 0204-01 | Przewody wtynkowe YDYżo 3*2,5mm2 układane w tynku betonowym 50 | m | 50,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 50,000 |

- 13 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22967

Dziwie inst elektryczna	PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | j.m. | Poszcz | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 54 d 6 | KNNR 5 0404-01 | Rozdzielnica p/t 2*12 modułów TR2, hermetyczna 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 55 d 6 | KNNR 5 0407-04 | Rozłącznik 3 fazowy 25 A w rozdzielnicy 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 56 d 6 | KNNR 5 0407-02 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym | szt szt | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 57 d 6 | KNNR 5 0407-02 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 58 d 6 | KNNR 5 0407-02 | Wyłącznik różnicowo-prądowy z członem nadprądowym | szt szt | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 59 d 6 | KNR-W 5-08 0407-04 analogia | Montaż ogranicznika przepięć 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 60 d 6 | KNR 5-14 0512-03 | Montaż lampek kontrolnych napięcia 1 | kpl kpl | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 61 d 6 | KN R-W 5-08 0515-01 | Montaż na gotowym podłożu opraw świetlówkowych hermetycznych 2*36W sufitowa 3 | kpl kpl | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 62 d 6 | KN R-W 5-08 0514-03 | Montaż na gotowym podłożu oprawy (naświetlacz) z czujnikiem ruchu LED 10W 1 | kpl kpl | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 63 d 6 | KN R-W 5-08 0309-02 | Montaż do gotowego podłoża gniazd 230V, 16A, hermetyczne p/t 3 | szt szt | 3,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 3,000 |
| 64 d 6 | KN R-W 5-08 0302-01 | Montaż na gotowym podłożu puszek p.t. hermetyczne 4 | szt szt | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |
| 65 d 6 | KN R-W 5-08 0309-01 | Montaż do gotowego podłoża gniazda telefonicznego p/t, hermetyczne 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 66 d 6 | KN R-W 5-08 0309-01 | Montaż do gotowego podłoża gniazd komputerowych DATA p/t 6 | szt szt | 6,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 6,000 |
| 67 d 6 | KNNR 5 1101-07 analogia | Konstrukcje wsporcze przykręcane - grzejnik elektryczny 500W 2 | szt szt | 2,000 |  |
|  |  | RAZEM 2,000 |  |  |  |
| 7 |  | Instalacja odgromowa masztu GPS |  |  |  |
| 68 d 7 | KNR 5-08 0622-04 | Montaż iglica odgromowa dł. 75 cm, FeZn fi 8 mm 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 69 d 7 | KNR 5-08 0613-04 | Montaż uziomu rurowego lub ze stali profilowej wykonanego przez wbijanie młotem ręcznym - długość uziemiacza do 3m - grunt kat. III 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 70 d 7 | KNR 5-08 0619-06 | Montaż złączy kontrolnych z połączeniem drut-płaskownik w instalacji uziemiającej i odgromowej 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 71 d 7 | KNR 5-08 0611 -05 | Montaż uziomu powierzchniowego w wykopie o głębokości do 0.8 m w gruncie kat. III 4 | m m | 4,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 4,000 |

- 14 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22967

Dziwie inst elektryczna

PRZEDMIAR

| Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 |  | Instalacja elektryczna masztu GPS |  |  |  |
| 72 d 8 | KNR 5-08 0108-04 | Montaż rury winidurowej w maszcie fi 50mm dł. 2*5,0m 10 | m m | 10,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 10,000 |
| 73 d 8 | KNNR 5 0203-01 | Wciągnięcie z podłączeniem (maszt-bunkier) przewodu YDYżo 3*1,5 mm2 20 | m m | 20,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,000 |
| 74 d 8 | KNNR 4 0211-01 | Kolana z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 9 |  | Pomiary elektryczne |  |  |  |
| 75 d 9 | KNNR 5 1304-05 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (pierwszy pomiar) 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 76 d 9 | KNNR 5 1304-06 | Badania i pomiary instalacji skuteczności zerowania (każdy następny pomiar) 20 | szt szt | 20,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,000 |
| 77 d 9 | KNNR 5 1303-01 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (pomiar pierwszy) 1 | pomiar pomiar | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 78 d 9 | KNNR 5 1303-02 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwód 1-fazowy (każdy następny pomiar) 20 | pomiar pomiar | 20,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 20,000 |
| 79 d 9 | KNNR 5 1304-03 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (pierwszy pomiar) 1 | szt szt | 1,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 1,000 |
| 80 d 9 | KNNR 5 1304-04 | Badania i pomiary instalacji piorunochronnej (każdy następny pomiar) 2 | szt szt | 2,000 |  |
|  |  |  |  | RAZEM | 2,000 |

- 15 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22967