Załącznik nr 4 do SIWZ

Kosztorys Ofertowy

(HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY)

ROBOTY BUDOWLANE

Stacja monitoringu geodynamicznego - roboty budowlane Dziwie gm. Przedecz, działka nr 561 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość jedn. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Budynek socjalny |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 7,0*9,0 = 63,000 |  |  |  |  |
| 2 d.1. 1 | KNR 2-01 0217-02 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | (8,0*0,95* 2+4,9* 0,95*2+ 1,30*1,10) *0,95 = 24,643 |  |  |  |  |
| 3 d.1. 1 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 24,64* 10% = 2,464 |  |  |  |  |
| 4 d.1. 1 | KNR 2-01 0320-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | (8*0,5*2+ 4,9*0,5* 2+0,3* 0,3)*0,95 = 12,341 |  |  |  |  |
| 5 d.1. 1 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 12,34 |  |  |  |  |
| 6 d.1. 1 | KNR 2-01 0239-02 uwaga pod tablicą | Roboty ziemne wykonywane ładowarkami (przemieszczenie gruntu z urobku wraz z rozplantowaniem na terenie działek stanowiących własność inwestora). | m3 | 12,3 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |
| 7 d.1. 2 | KNR 2-02 1101-01 z. sz. 5.4. 9913 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. Beton zwykły C12/15 (B-15) | m3 | (8,0*0,55* 2+4,9* 0,55*2+ 1,0*0,8)* 0,1 = 1,499 |  |  |  |  |
| 8 d.1. 2 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu Beton C16/20 (B-20) | m3 | (8,0*0,55* 2+4,9* 0,55*2+ 1,0*0,8)* 0,3+0,3* 1,5*1,0 = 4,947 |  |  |  |  |
| 9 d.1. 2 | KNR 2-02 0290-04 | Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane | t | 4,947*60/ 1000 = 0,297 |  |  |  |  |
| 10 d.1. 2 | KNR-W 2-02 0101-06 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | (7,64*2+ 5,20*2)* 0,25* 0,91 + 0,38*0,9* 0,91 = 6,153 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Izolacje |  |  |  |  |  |  |
| 11 d.1. 3 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław i ścian fundamentowych z papy zgrzewalnej Krotność = 2 | m2 | (7,94*2+ 5,2*2)* 0,37+0,9* 0,38+ (7,64*2+ 5,2*2)* 0,25+0,9* 0,38 = 16,828 |  |  |  |  |

- 2 -

Dziwie - bud

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość jedn. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 d.1. 3 | KNR 2-02 0603-07 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - pierwsza warstwa | m2 | (8,0*4+ 6,0*4+ 1,0*2+ 0,8)*1,36 = 79,968 |  |  |  |  |
| 13 d.1. 3 | KNR 2-02 0603-08 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z lepiku asfaltowego - druga i następna warstwa | m2 | 79,96 |  |  |  |  |
| 14 d.1. 3 | KNR 2-02 0609-08 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt ekstrudowanych 8 cm pionowe na lepiku bez siatki metal. | m2 | (7,94*2+ 5,78*2)* 0,91 = 24,970 |  |  |  |  |
| 15 d.1. 3 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki na ścianach | m2 | 24,97 |  |  |  |  |
| 16 d.1. 3 | KNR 0-12 0829-05 | Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi - na klej | m2 | 7,69 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Ściany i ścianki działowe |  |  |  |  |  |  |
| 17 d.1. 4 | KNR 0-27 0160-02 | Ściany budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 25 cm z pustaków ceramicznych | m2 | (7,7*2+ 5,7*2)* 2,2-(1,8* 1,5+0,6* 0,9+1,0* 2,1+0,6* 0,9+1,2* 1,2) = 51,640 |  |  |  |  |
| 18 d.1. 4 | KNR 2-02 0126-01 | Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 4 |  |  |  |  |
| 19 d.1. 4 | KNR 2-02 0126-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 1 |  |  |  |  |
| 20 d.1. 4 | KNR 0-27 0162-02 | Ścianki działowe budynków jednokondygnacyjnych o wys. do 4,5 m i gr. 11,5 cm z pustaków ceramicznych | m2 | (2,6*2+ 4,3+1,58+ 2,27)*2,4- (1,0+0,9+ 1,0+0,9+ 0,9)*2,10 = 22,170 |  |  |  |  |
| 21 d.1. 4 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 10,3 |  |  |  |  |
| 22 d.1. 4 | KNR 2-02 0122-01 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojące z cegieł 1/2x1/2 ceg. | m3 | 0,9*0,38* 4,2 = 1,436 |  |  |  |  |
| 23 d.1. 4 | KNR 2-02 0122-07 | Wentylacyjne kanały z pustaków betonowych | m | 1,3 |  |  |  |  |
| 24 d.1. 4 | KNR 4-01 0322-02 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w ścianach z cegieł | szt. | 10 |  |  |  |  |
| 25 d.1. 4 | KNR 2-02 0213-13 | Wieńce żelbetowe w ścianach | m3 | 1,364 |  |  |  |  |
| 26 d.1. 4 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 1,364*60/ 1000 = 0,082 |  |  |  |  |

- 3 -

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 22967

Dziwie - bud

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość jedn. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.5 |  | Dach |  |  |  |  |  |  |
| 27 d.1. 5 | KNR-W 2-02 0401-01/02 | Więźba dachowa o układzie jętkowym z tarcicy nasyconej pod pokrycie dachu płytami o rozpiętości 5.625 m - ekstrapolacja | m2 | 3,75*2* 8,74 = 65,550 |  |  |  |  |
| 28 d.1. 5 | KNR-W 2-02 0410-04 | Ołacenie połaci dachowych łatami 38x50 mm o rozstawie ponad 24 cm z tarcicy nasyconej Krotność = 2 | m2 | 65,55 |  |  |  |  |
| 29 d.1. 5 | KNR-W 2-02 0512-01 | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną | m2 | 65,55 |  |  |  |  |
| 30 d.1. 5 | KNR-W 2-02 0512-02 | Pokrycie dachów blachą dachówkopodobną -gąsiory | m | 8,74 |  |  |  |  |
| 31 d.1. 5 | NNRNKB 202 0541-02 | (z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm | m2 | (8,74*4+ 3,75*4)* 0,3 = 14,988 |  |  |  |  |
| 32 d.1. 5 | KNR-W 2-02 0524-02 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 150 mm | m | 17,48 |  |  |  |  |
| 33 d.1. 5 | KNR-W 2-02 0531-04 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 110 mm | m | 5,6 |  |  |  |  |
| 34 d.1. 5 | KNNR 2 0602-05 | Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej gr. 23 cm układane na sucho jednowarstwowo | m2 | 38,88 |  |  |  |  |
| 35 d.1. 5 | KNNR 2 0604-02 | Izolacja z folii polietylenowej parochronnej przymocowana do konstrukcji drewnianej | m2 | 38,88 |  |  |  |  |
| 1.6 |  | Podłoża i posadzki |  |  |  |  |  |  |
| 36 d.1. 6 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | 7,20* 5,20*0,2 = 7,488 |  |  |  |  |
| 37 d.1. 6 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 37,44*0,1 = 3,744 |  |  |  |  |
| 38 d.1. 6 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome pod-posadzkowe | m2 | 37,44 |  |  |  |  |
| 39 d.1. 6 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa | m2 | 37,44 |  |  |  |  |
| 40 d.1. 6 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarte na ostro | m2 | 37,44 |  |  |  |  |
| 41 d.1. 6 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej - dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 3 | m2 | 37,44 |  |  |  |  |
| 42 d.1. 6 | KNR 2-02 1106-07 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami - dopłata za zbrojenie siatką stalową | m2 | 37,44 |  |  |  |  |
| 43 d.1. 6 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek terakotowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą | m2 | 8,9 |  |  |  |  |
| 44 d.1. 6 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm | m | 12 |  |  |  |  |

- 4 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 d.1. 6 | NNRNKB 202 1136-01 | (z.VIII) Posadzki z paneli podłogowych | m2 | 26,6 |  |  |  |  |
| 1.7 |  | Tynki, okładziny, malowanie wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| 46 d.1. 7 | KNR-W 2-02 2701-01 | Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypełnieniem płytami gipsowymi | m2 | 38,88 |  |  |  |  |
| 47 d.1. 7 | KNR-W 2-02 0802-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie z transportem mechanicznym na ścianach i słupach | m2 | (4,48*2+ 5,2*2+ 1,34*2+ 2,6*2+ 1,35*2+ 2,6*2)* 2,45 = 86,093 |  |  |  |  |
| 48 d.1. 7 | KNR 2-02 0815-03 | Wewnętrzne gładzie gipsowe,jednowarstwo-we na ścianach i sufitach | m2 | 38,88+ 86,093 = 124,973 |  |  |  |  |
| 49 d.1. 7 | KNR 0-12 0829-04 | Licowanie ścian płytkami o wymiarach 30 x 30 cm - na klej | m2 | (2,27*4+ 2,48*2+ 1,58*2)* 2,45-0,9* 2,1*5 = 32,690 |  |  |  |  |
| 50 d.1. 7 | KNNR 2 0302-07 | Ściany murowane - osadzenie podokienni-ków prefabrykowanych | m | 4,2 |  |  |  |  |
| 51 d.1. 7 | KNR 2-02 1505-03 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem | m2 | 124,973 |  |  |  |  |
| 1.8 |  | Okna i drzwi |  |  |  |  |  |  |
| 52 d.1. 8 | KNR 0-19 1023-05 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwie-ranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.0 m2 | m2 | 0,6*0,9*2 = 1,080 |  |  |  |  |
| 53 d.1. 8 | KNR 0-19 1023-06 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwie-ranych jednodzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. do 1.5 m2 | m2 | 1,2*1,2 = 1,440 |  |  |  |  |
| 54 d.1. 8 | KNR 0-19 1023-11 | Montaż okien rozwieranych i uchylno-rozwie-ranych dwudzielnych z PCV z obróbką obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2 | m2 | 1,8*1,5 = 2,700 |  |  |  |  |
| 55 d.1. 8 | KNR-W 2-02 1027-05 | Drzwi zewnętrzne blachy stalowej z ościerz-nicą, powlekane, ocieplone | m2 | 2,1 |  |  |  |  |
| 56 d.1. 8 | KNR 2-02 1016-02 | Ościeżnice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie FD7 dla drzwi wewnątrz-lokalowych wbudowane w trakcie wznoszenia ścian | szt. | 5 |  |  |  |  |
| 57 d.1. 8 | KNR 2-02 1017-02 | Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jed-nodzielne pełne o powierzchni ponad 1.6 m2 fabrycznie wykończone | m2 | 9,87 |  |  |  |  |
| 1.9 |  | Elewacja |  |  |  |  |  |  |
| 58 d.1. 9 | KNR 0-23 2614-02 | Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi gr. 12 cm - przy użyciu got. zapraw kle-jących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki | m2 | 2,67* (5,94*2+ 7,94*2) = 74,119 |  |  |  |  |
| 59 d.1. 9 | KNR 0-33 0128-01 | Malowanie elewacji łącznie z kominami | m2 | 74,119 |  |  |  |  |

- 5 -

Dziwie - bud

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość jedn. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 60 d.1. 9 | NNRNKB 202 0541-01 | Obróbki blacharskie z blachy powlekanej -podokienniki zewnętrzne | m2 | 1,05 |  |  |  |  |
| 1. 10 |  | Roboty zewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| 61 d.1. 10 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 20x20 cm w gruncie kat.III-IV | m | 28,96 |  |  |  |  |
| 62 d.1. 10 | KNR 2-31 0407-02 | Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem | m | 27,76+ 0,6*2 = 28,960 |  |  |  |  |
| 63 d.1. 10 | KNR 2-31 0104-01 | Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm | m2 | (7,94*2+ 5,94*2)* 0,9 = 24,984 |  |  |  |  |
| 64 d.1. 10 | KNR 2-31 0511-01 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6 cm na podsypce piaskowej łącznie z wykonaniem schodów zewnętrznych przed wejściem do budynku | m2 | 24,98 |  |  |  |  |
| 65 d.1. 10 | KNR 2-02 1207-01 | Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane | m | 2*1,1 = 2,200 |  |  |  |  |
| 66 d.1. 10 | analiza indywidualna | Zadaszenie nad wejściem | szt | 1 |  |  |  |  |
| 1. 11 |  | Wyposażenie |  |  |  |  |  |  |
| 67 d.1. 11 |  | Zakup, dostawa i montaż lustra 40x50 cm | szt | 1 |  |  |  |  |
| 68 d.1. 11 |  | Zakup, dostawa i montaż wieszaka do ręczników tekstylnych | szt | 1 |  |  |  |  |
| Razem dział: Budynek socjalny |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Bunkier pomiarowy |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 69 d.2. 1 | KNR 2-01 0126-01 | Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek | m2 | 6,20*5,40 = 33,480 |  |  |  |  |
| 70 d.2. 1 | KNR 2-01 0218-05 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 1.20 m3 na odkład w gruncie kat.III | m3 | 6,20*5,4* 1,7+3,75* 3,0*1,7 = 76,041 |  |  |  |  |
| 71 d.2. 1 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna do 1.5 m i głębok.do 1.5m ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 76,041* 10% = 7,604 |  |  |  |  |
| 72 d.2. 1 | KNR 2-01 0320-0201 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.III-IV; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | (5,20*2+ 4,4*2+ 3,25*2)* 0,5*1,7 = 21,845 |  |  |  |  |
| 73 d.2. 1 | KNR 2-01 0236-02 | Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. III-IV | m3 | 21,845 |  |  |  |  |
| 2.2 |  | Fundamenty |  |  |  |  |  |  |
| 74 d.2. 2 | KNR 2-02 1101-01 z. sz. 5.4. 9913 | Podkłady betonowe pod ławy na podłożu gruntowym Zastosowano pompę do betonu na samochodzie. | m3 | (5,20*2+ 3,5*2+ 3,25*2)* 0,45*0,10 = 1,076 |  |  |  |  |

- 6 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość jedn. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 75 d.2. 2 | KNR 2-02 0202-01 | Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szerokości do 0,6 m - z zastosowaniem pompy do betonu | m3 | 23,0* 0,45*0,3 = 3,105 |  |  |  |  |
| 76 d.2. 2 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 3,105*60/ 1000 = 0,186 |  |  |  |  |
| 2.3 |  | Mury budynku |  |  |  |  |  |  |
| 77 d.2. 3 | KNR-W 2-02 0101-06 | Ściany z bloczków betonowych na zaprawie cementowej | m3 | [(5,0*2+ 3,70*2)* 2,37+3,0* 2,0*2]* 0,25 = 13,310 |  |  |  |  |
| 78 d.2. 3 | KNR 2-02 0126-02 | Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków | szt | 1 |  |  |  |  |
| 79 d.2. 3 | KNR 2-02 0126-05 | Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych | m | 1,2 |  |  |  |  |
| 80 d.2. 3 | KNR 2-02 0213-13 | Wieńce w ścianach | m3 | (5,0*2+ 3,7*2)* 0,25*0,25 = 1,088 |  |  |  |  |
| 81 d.2. 3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0,07 |  |  |  |  |
| 82 d.2. 3 | KNR 2-02 0216-01 | Półka - żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie | m2 | 0,6*3,7 = 2,220 |  |  |  |  |
| 83 d.2. 3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0,01 |  |  |  |  |
| 84 d.2. 3 | KNR 2-02 0216-01 | Daszek zewnętrzny - żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie | m2 | 2,25*1,0 = 2,250 |  |  |  |  |
| 85 d.2. 3 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty -ręczne układanie betonu Krotność = 2 | m2 | 2,25 |  |  |  |  |
| 86 d.2. 3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0,01 |  |  |  |  |
| 2.4 |  | Stropodach |  |  |  |  |  |  |
| 87 d.2. 4 | KNR 2-02 0216-01 | Żelbetowe płyty stropowe, grubości 8 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu | m2 | 4,5*3,7 = 16,650 |  |  |  |  |
| 88 d.2. 4 | KNR 2-02 0216-05 | Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu Krotność = 2 | m2 | 16,65 |  |  |  |  |
| 89 d.2. 4 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0,1 |  |  |  |  |
| 90 d.2. 4 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - poziome pod-posadzkowe | m2 | 5,0*4,2+ 2,25 = 23,250 |  |  |  |  |
| 91 d.2. 4 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 20 - 25 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho | m2 | 5,0*4,2 = 21,000 |  |  |  |  |

- 7 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość jedn. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 92 d.2. 4 | KNR-W 2-02 1101-06 | Wylewka betonowa z układaniem ręcznym na stropie | m3 | (21,0+ 2,25)*0,05 = 1,163 |  |  |  |  |
| 93 d.2. 4 | KNR-W 2-02 0602-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 23,5 |  |  |  |  |
| 94 d.2. 4 | KNR-W 2-02 0602-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 23,5 |  |  |  |  |
| 95 d.2. 4 | KNR-W 2-02 0608-05 | Izolacje cieplne z płyt styropianowych gr. 8 cm poziome od spodu daszku | m2 | 2,25 |  |  |  |  |
| 96 d.2. 4 | KNR-W 2-02 0608-03 | Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 8 cm poziome na wierzchu konstrukcji na sucho | m2 | 2,25 |  |  |  |  |
| 97 d.2. 4 | KNR-W 2-15 0212-02 | Rury wywiewne ceramiczna fi 70 z siatką ochronną | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 98 d.2. 4 | KNR-W 2-02 0517-02 | Obróbki przy szerokości w rozwinięciu ponad 25 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej | m2 | 2,1 |  |  |  |  |
| 99 d.2. 4 | KNR-W 2-02 0524-01 | Rynny dachowe z PCW łączone na uszczelki - półokrągłe o śr. 125 mm | m | 2,25 |  |  |  |  |
| 100 d.2. 4 | KNR-W 2-02 0531-03 | Rury spustowe z PCW okrągłe o śr. 90 mm | m | 2,2 |  |  |  |  |
| 2.5 |  | Izolacje |  |  |  |  |  |  |
| 101 d.2. 5 | NNRNKB 202 0618-01 | (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław fundamentowych z papy zgrzewalnej | m2 | 23,9*0,45 = 10,755 |  |  |  |  |
| 102 d.2. 5 | KNR-W 2-02 0603-01 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - środek gruntujący | m2 | (5,0*2+ 4,2*2)*3,1 = 57,040 |  |  |  |  |
| 103 d.2. 5 | KNR-W 2-02 0603-03 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich | m2 | 57,04 |  |  |  |  |
| 104 d.2. 5 | KNR-W 2-02 0603-01 | Murki oporowe przy schodach - Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa | m2 | 3,1*2,0*2 = 12,400 |  |  |  |  |
| 105 d.2. 5 | KNR-W 2-02 0603-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - druga i następna warstwa | m2 | 12,4 |  |  |  |  |
| 2.6 |  | Podłoża i posadzki |  |  |  |  |  |  |
| 106 d.2. 6 | KNR 2-02 1101-07 | Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym | m3 | (16,65- 1,5+1,3)* 0,2 = 3,290 |  |  |  |  |
| 107 d.2. 6 | KNR-W 2-02 1101-05 | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym | m3 | 16,45*0,1 = 1,645 |  |  |  |  |
| 108 d.2. 6 | KNR-W 2-02 0606-01 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej gr. 0,3 mm - poziome podposadzkowe | m2 | 16,45 |  |  |  |  |
| 109 d.2. 6 | KNR-W 2-02 1101-05 | Podkłady betonowe w budownictwie przemysłowym z transportem i układaniem ręcznym na podłożu gruntowym | m3 | 16,45* 0,05 = 0,823 |  |  |  |  |

- 8 -

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość jedn. | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 110 d.2. 6 | KNR 0-12 1118-03 | Posadzki z płytek gresowych o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą zwykłą łącznie z podestem przed drzwiami | m2 | 16,45 |  |  |  |  |
| 111 d.2. 6 | KNR 0-12 1119-02 | Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm | m | 18,4 |  |  |  |  |
| 2.7 |  | Roboty wewnętrzne |  |  |  |  |  |  |
| 112 d.2. 7 | KNR-W 2-02 0803-06 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach | m2 | 4,5*3,7 = 16,650 |  |  |  |  |
| 113 d.2. 7 | KNR-W 2-02 0803-03 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach | m2 | (4,5*2+ 3,7*2)*2,5 = 41,000 |  |  |  |  |
| 114 d.2. 7 | KNR-W 2-02 0840-06 | Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm na zaprawie klejowej (półka żelbetowa oraz jeden rząd płytek na ścianie) | m2 | 4,3 |  |  |  |  |
| 115 d.2. 7 | KNR-W 2-02 0203-03 | Blok pomiarowy betonowy C16/20 o objętości do 2.5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | 1,5*1,0* 1,4 = 2,100 |  |  |  |  |
| 116 d.2. 7 | KNR-W 2-02 2129-10 | Nakrywa grubości do 10 cm bloku pomiarowego z płyty granitowej szlifowanej trzystronnie | m2 | 1,0*1,5 = 1,500 |  |  |  |  |
| 117 d.2. 7 | KNR-W 2-02 1510-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania | m2 | 41,0+ 16,65 = 57,650 |  |  |  |  |
| 118 d.2. 7 | KNR-W 2-02 1027-05 | Drzwi zewnętrzne z blachy stalowej, powlekanej, z ościeżnicą, ocieplone, fabrycznie wykończone | m2 | 2,1 |  |  |  |  |
| 2.8 |  | Roboty zewnętrzne, elewacja |  |  |  |  |  |  |
| 119 d.2. 8 | KNR 2-02 0218-02 | Schody żelbetowe proste na płycie grubości 8 cm - ręczne układanie betonu | m2 | 4,03 |  |  |  |  |
| 120 d.2. 8 | KNR 2-02 0218-06 | Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - ręczne układanie betonu Krotność = 2 | m2 | 4,03 |  |  |  |  |
| 121 d.2. 8 | KNR 2-02 0904-01 | Tynki zewnętrzne cementowe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach przy schodach | m2 | 23,6 |  |  |  |  |
| 122 d.2. 8 | KNR 2-02 0219-05 | Nakrywy betonowe ścian o średniej grubości 7 cm | m2 | 2,23 |  |  |  |  |
| 123 d.2. 8 | KNR 0-23 2612-06 | Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi przyklejenie warstwy siatki na ścianach (powierzchnia daszku i ściana frontowa przy schodach) | m2 | 3,5 |  |  |  |  |
| 124 d.2. 8 | KNR 0-23 0931-01 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej | m2 | 3,5 |  |  |  |  |
| 125 d.2. 8 | KNR 0-23 0931-02 | Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 2 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu -ściany płaskie i powierzchnie poziome | m2 | 3,5 |  |  |  |  |
| 126 d.2. 8 | KNR 2-01 0230-01 analogia | Zasypywanie obiektu spycharkami z gruntu odłożonego | m3 | 75 |  |  |  |  |

- 9 -

Dziwie - bud

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Wartość netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 127 d.2. 8 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 80 |  |  |  |  |
| 128 d.2. 8 | KNR 2-21 0213-06 | Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na skarpach o nachyleniu ponad 1: 2 - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy | ha | 0,008 |  |  |  |  |
| 129 d.2. 8 | KNR 2-21 0406-02 | Wykonanie łąk parkowych siewem na gruncie kat. III bez nawożenia | ha | 0,008 |  |  |  |  |
| Razem dział: Bunkier pomiarowy |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | Monument pod GPS |  |  |  |  |  |  |
| 130 d.3 | KNR 2-01 0310-02 | Ręczne wykopy ze złożeniem urobku na odkład (kat.gr.III) | m3 | 4,4 |  |  |  |  |
| 131 d.3 | KNR 2-02 1101-01 | Podkłady betonowe na podłożu gruntowym | m3 | 1,5*1,5* 0,1 = 0,225 |  |  |  |  |
| 132 d.3 | KNR 2-02 0204-02 | Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe, o objętości do 1,5 m3 - ręczne układanie betonu | m3 | 1,5*1,5* 0,4 = 0,900 |  |  |  |  |
| 133 d.3 | KNR 2-02 0208-01 | Słupy żelbetowe, prostokątne o wysokości do 4 m; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 6 - ręczne układanie betonu | m3 | 0,40* 0,40*3,6 = 0,576 |  |  |  |  |
| 134 d.3 | KNR 2-02 0290-02 | Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty żebrowane | t | 0,09 |  |  |  |  |
| 135 d.3 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 3,08 |  |  |  |  |
| Razem dział: Mo |  | Monument pod GPS |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |  |  |
| 136 d.4 | KNR-W 2-02 1804-11 | Ogrodzenie panelowe o wys. 1,60 m na słupkach stalowych ze stali kształtowej o rozstawie 2.5 m obsadzonych w gruncie i obetonowanych. Drut ocynkowany śr. 5 mm w kolorze zielonym. | m | 240 |  |  |  |  |
| 137 d.4 | KNR-W 2-02 1808-02 | Wrota rozsuwana z furtką wysokości 1.6 m szerokość wrót 3,5 m i furtki 1,0 m w systemie panelowym | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| Razem dział: |  | Ogrodzenie |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |  |  |  |  |  |